МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ГЕОЛОГИИ

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»

Департамент геолого-геофизических исследований недр

ОТЧЁТ

о результатах опережающих работ по дистанционному зондированию Земли

ЭТАП 1. СОЗДАНИЕ ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

по объекту «Проведение геологической съёмки масштаба 1:50 000 (второго поколения) с общими поисками по листам M-42-112-Г, M-42-113-В, M-42-113-Г, M-42-114-В, M-42-124-Б, M-42-124-Г, M-42-125-А, M-42-125-Б, M-42-125-В, M-42-125-Г, M-42-126-А, M-42-126-В, M-42-137-А, M-42-137-Б, M-42-138-А» (область Ұлытау 5127 км²)

УЧАСТОК № 1

площадь 5127 км², 15 номенклатурных листов масштаба 1:50 000

Ответственный исполнитель:                                                                А.Н. Бұрлуқпай

Руководитель ДЗЗ, проверил:                                                                Н.Ж. Дүйсенбай

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по результатам работ, выполненных АО «Национальная геологическая служба» в рамках Этапа 1 «Создание геолого-генетической модели» опережающих работ по дистанционному зондированию Земли (далее — ДЗЗ), проводимых в качестве составной части государственного геологического доизучения площадей масштаба 1:50 000 (ГДП-50) по объекту «Проведение геологической съёмки масштаба 1:50 000 (второго поколения) с общими поисками» на территории области Ұлытау.

Работы выполнены в соответствии с Техническим заданием, согласованным Комитетом геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, и утверждённой Методикой проведения работ по дистанционному зондированию Земли (2026 г., Комитет геологии), определяющей состав, содержание и последовательность этапов дешифрирования и интерпретации данных ДЗЗ при геологическом картировании масштаба 1:50 000.

Объектом настоящего отчёта является участок №1 общей площадью 5127 км², охватывающий 15 номенклатурных листов масштаба 1:50 000: M-42-112-Г, M-42-113-В, M-42-113-Г, M-42-114-В, M-42-124-Б, M-42-124-Г, M-42-125-А, M-42-125-Б, M-42-125-В, M-42-125-Г, M-42-126-А, M-42-126-В, M-42-137-А, M-42-137-Б, M-42-138-А.

Целью Этапа 1 является создание предварительной геолого-генетической модели участка путём систематизации, приведения в единое координатное пространство и оцифровки в среде ГИС явных геологических признаков и полигональных объектов, содержащихся в архивных картографических материалах геологического содержания масштаба 1:200 000, с последующим составлением предварительных геологических интерпретационных карт-схем. Результаты Этапа 1 являются исходной основой для последующего дешифрирования и тематической обработки космических снимков на Этапе 2 (мультиспектральный анализ) и Этапе 3 (анализ цифровой модели рельефа, геоморфологическое и структурно-линеаментное картирование).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ №1

Участок №1 расположен на территории области Ұлытау Республики Казахстан. Площадь участка составляет 5127 км², территория охватывается 15 номенклатурными листами топографической карты масштаба 1:50 000, перечисленными во введении к настоящему отчёту.

Картографической основой работ принята государственная система координат СК-42 (Пулково 1942), проекция Гаусса — Крюгера, зона 12N, что обеспечивает совместимость всех создаваемых пространственных данных с картографическими материалами предшествующих исследований и действующей нормативной базой геологического картирования Республики Казахстан.

Административно участок расположен в пределах области Улытау; геологическая изученность территории на предшествующих этапах характеризуется наличием государственной геологической съёмки и геологического доизучения площадей масштаба 1:200 000 (ГДП-200), материалы которых использованы в настоящей работе в качестве архивной основы для дешифрирования и оцифровки (раздел 5).

2. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ КАК МЕТОД ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) представляет собой совокупность методов получения информации о поверхности Земли и приповерхностных геологических образованиях без непосредственного физического контакта с объектом исследования, путём регистрации отражённого либо собственного электромагнитного излучения специализированной аппаратурой, установленной на космических или воздушных носителях. В геологическом картировании данные ДЗЗ используются для выявления и прослеживания разрывных нарушений и линеаментов, дешифрирования литолого-петрографических разностей горных пород, оконтуривания площадей развития гидротермально-измененных пород и зон повышенной трещиноватости, а также для уточнения границ структурно-формационных комплексов, что существенно повышает эффективность и обоснованность последующих полевых геолого-съёмочных и поисковых работ.

В соответствии с утверждённой Комитетом геологии Методикой применения методик анализа спутниковых снимков (ДЗЗ) (2026 г.), работы по дистанционному зондированию Земли на объекте выполняются по пяти последовательным этапам, завершение каждого из которых сопровождается предоставлением заказчику отдельного отчёта:

— Этап 1 — создание геолого-генетической модели участка, основанной на ранее полученной геологической информации, структурированной и прописанной в прогнозных критериях (систематизация архивных материалов геологического содержания, приведение их в единую систему координат и оцифровка в среде ГИС явных геологических признаков и полигональных объектов с составлением предварительных геологических интерпретационных карт-схем);

— Этап 2 — мультиспектральный анализ космических снимков разрешающей способностью до 10 м, предполагающий как отображение прогнозных критериев в спектрах отражения, так и создание алгоритмов распознавания спектральных образов на основе индексных изображений;

— Этап 3 — построение цифровой модели рельефа (ЦМР), геоморфологической карты (схемы) и морфометрический анализ, позволяющие выделить морфоструктуры, этапность их формирования и тектонические процессы, проявляющиеся на площади как в прошлом, так и в настоящем;

— Этап 4 — анализ космических снимков в инфракрасном и тепловом диапазонах, позволяющий использовать тепловые спектры как индикатор генезиса оруденения;

— Этап 5 — выделение на площади участков, отвечающих прогнозным критериям, по степени их детальности, с определением поисковых признаков для каждого участка и рекомендациями по расположению буровых скважин по результатам дешифрирования данных ДЗЗ.

Настоящий отчёт освещает результаты работ Этапа 1 по участку №1. Методика Этапа 1 не предусматривает применения методов автоматизированной спектральной классификации космических снимков (в том числе кластеризации методом k-средних) и анализа тепловых каналов — данные методы относятся к специализированной обработке многозональных материалов и применяются на Этапах 2 и 4 в сочетании с результатами настоящего этапа. Содержанием Этапа 1 является исключительно дешифрирование и оцифровка явных (однозначно читаемых) геологических объектов, отображённых на архивных картографических материалах предшествующих исследований, и формирование на их основе структурированных прогнозных критериев.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В РАБОТЕ

Для решения задач Этапа 1, а также для подготовки схем покрытия проектной территории под последующие этапы дешифрирования, использованы архивные и актуальные материалы трёх космических систем — Landsat (КА Landsat 8/9), Terra/ASTER и Sentinel-2, являющихся наиболее широко применяемыми источниками мультиспектральных данных для геологических целей благодаря оптимальному сочетанию пространственного, спектрального и временного разрешения, а также открытому доступу к архивам.

3.1. Космическая система Landsat (Landsat 8/9)

Программа Landsat реализуется Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) совместно с Геологической службой США (USGS) с 1972 года и является старейшей непрерывно действующей программой съёмки земной поверхности из космоса. Действующие на сегодняшний день космические аппараты Landsat 8 (запуск 11.02.2013 г.) и Landsat 9 (запуск 27.09.2021 г.) выведены на солнечно-синхронную орбиту высотой около 705 км и оснащены двумя типами съёмочной аппаратуры: оптико-электронным сканером OLI (Operational Land Imager) и тепловым инфракрасным радиометром TIRS (Thermal InfraRed Sensor). Основные технические характеристики аппаратуры Landsat 8/9 приведены в таблице 3.1.

| Канал | Спектральный диапазон, мкм | Пространственное разрешение, м |
| --- | --- | --- |
| 1 — прибрежные аэрозоли | 0,43–0,45 | 30 |
| 2 — синий | 0,45–0,51 | 30 |
| 3 — зелёный | 0,53–0,59 | 30 |
| 4 — красный | 0,64–0,67 | 30 |
| 5 — ближний ИК (NIR) | 0,85–0,88 | 30 |
| 6 — SWIR 1 | 1,57–1,65 | 30 |
| 7 — SWIR 2 | 2,11–2,29 | 30 |
| 8 — панхроматический | 0,50–0,68 | 15 |
| 9 — перистые облака (Cirrus) | 1,36–1,38 | 30 |
| 10 — тепловой ИК (TIRS-1) | 10,60–11,19 | 100 |
| 11 — тепловой ИК (TIRS-2) | 11,50–12,51 | 100 |

Таблица 3.1 — Технические характеристики съёмочной аппаратуры КА Landsat 8/9

Ширина полосы захвата составляет 185 км, период повторной съёмки одного участка — 16 суток (при совместном использовании двух аппаратов — 8 суток). Для целей настоящей работы использованы материалы уровня обработки Level-2 (поверхностное отражение/температура, атмосферно скорректированные производителем).

3.2. Космическая система Terra/ASTER

Космический аппарат TERRA запущен NASA 18.12.1999 г. и выведен на гелиосинхронную полярную орбиту высотой 705 км. На борту установлен радиометр ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), разработанный в рамках сотрудничества NASA, Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) и японского Центра анализа данных ДЗЗ (ERSDAC). Комплекс ASTER включает три независимых телескопа, работающих в различных спектральных диапазонах и с различным пространственным разрешением, что обеспечивает широкие возможности для геологического дешифрирования, включая построение стереопар для целей построения цифровой модели рельефа. Технические характеристики аппаратуры ASTER приведены в таблице 3.2.

| Диапазон | Спектральные каналы, мкм | Пространственное разрешение, м |
| --- | --- | --- |
| VNIR (видимый и ближний ИК) | 1: 0,52–0,60; 2: 0,63–0,69; 3N/3B: 0,76–0,86 | 15 |
| SWIR (коротковолновый ИК) | 4–9: 1,600–2,430 | 30 |
| TIR (тепловой ИК) | 10–14: 8,125–11,65 | 90 |

Таблица 3.2 — Технические характеристики съёмочной аппаратуры Terra/ASTER

Ширина полосы захвата составляет 60 км. По участку №1 использован архив сцен ASTER 2007 года (уровень обработки поверхностной отражательной способности), в полном объёме перекрывающий территорию участка.

3.3. Космическая система Sentinel-2

Sentinel-2 — программа Европейского космического агентства (ESA) в составе группировки Copernicus, реализуемая парой идентичных космических аппаратов Sentinel-2A и Sentinel-2B (запуски 23.06.2015 г. и 07.03.2017 г. соответственно), выведенных на солнечно-синхронную орбиту высотой 786 км со сдвигом по фазе 180°, что обеспечивает повторную съёмку территории с периодичностью 5 суток. Съёмочная аппаратура — мультиспектральный сканер MSI (MultiSpectral Instrument) — регистрирует излучение в 13 спектральных каналах с пространственным разрешением 10, 20 и 60 м (таблица 3.3), шириной полосы захвата 290 км.

| Канал | Центральная длина волны, мкм | Пространственное разрешение, м |
| --- | --- | --- |
| 1 — прибрежные аэрозоли | 0,443 | 60 |
| 2 — синий | 0,490 | 10 |
| 3 — зелёный | 0,560 | 10 |
| 4 — красный | 0,665 | 10 |
| 5, 6, 7 — «красный край» (Red Edge) | 0,705 / 0,740 / 0,783 | 20 |
| 8 — ближний ИК (NIR) | 0,842 | 10 |
| 8A — узкий ближний ИК | 0,865 | 20 |
| 9 — водяной пар | 0,945 | 60 |
| 10 — перистые облака (Cirrus) | 1,375 | 60 |
| 11, 12 — SWIR | 1,610 / 2,190 | 20 |

Таблица 3.3 — Технические характеристики съёмочной аппаратуры Sentinel-2 (MSI)

Для целей работы использованы материалы уровня обработки L2A (поверхностное отражение, атмосферно скорректированные алгоритмом Sen2Cor), распространяемые через сервис Copernicus Browser. Материалы Sentinel-2 L2A загружаются в географической системе координат WGS-84 (EPSG:4326) и в обязательном порядке подвергаются перепроецированию в проекцию UTM (зона 42N, EPSG:32642) с последующим приведением к принятой системе координат СК-42 на этапе геопривязки.

4. ПОДБОР И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА КОСМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Критерии и результаты подбора космических материалов

Подбор космических материалов на площадь участка №1 выполнен по следующим критериям: полное (100 %) покрытие территории участка; минимальная облачность сцен (безоблачные либо с облачностью, не препятствующей дешифрированию); оптимальный для геологических задач уровень обработки данных (Level-2 / L2A — поверхностное отражение); максимальная доступная детальность съёмочной системы. По результатам поиска в открытых архивах NASA Earthdata и Copernicus Browser по территории участка №1 отобрано 8 сцен/гранул трёх космических систем, полностью перекрывающих площадь участка (таблица 4.1).

| № | Идентификатор сцены / гранулы | КА / сенсор, уровень обработки | Дата съёмки | Path/Tile | Row |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AST_07XT_00405022007063845_20250608231434_SRF | Terra/ASTER | 02.05.2007 | — | — |
| 2 | AST_07XT_00405022007063854_20250608231905_SRF | Terra/ASTER | 02.05.2007 | — | — |
| 3 | AST_07XT_00407302007063255_20250616231335_SRF | Terra/ASTER | 30.07.2007 | — | — |
| 4 | AST_07XT_00408312007063246_20250617165322_SRF | Terra/ASTER | 31.08.2007 | — | — |
| 5 | AST_07XT_00408312007063304_20250617165305_SRF | Terra/ASTER | 31.08.2007 | — | — |
| 6 | LC09_L2SP_156026_20260515_20260516_02_T1 | Landsat 9 (OLI/TIRS, L2) | 15.05.2026 | 156 | 026 |
| 7 | S2B_MSIL2A_20260814T062629_N0512_R077_T42UVU_20260814T085135 | Sentinel-2B (MSI, L2A) | 14.08.2026 | T42UVU | — |
| 8 | S2B_MSIL2A_20260814T062629_N0512_R077_T42UVV_20260814T085135 | Sentinel-2B (MSI, L2A) | 14.08.2026 | T42UVV | — |

Таблица 4.1 — Реестр использованных космических материалов по участку №1

Схемы покрытия проектной территории участка №1 отобранными материалами Landsat, Terra/ASTER и Sentinel-2 включены в состав приложений к настоящему отчёту (Приложение 1).

4.2. Первичная обработка космических материалов

Первичная обработка отобранных космических материалов выполнена с целью устранения систематических радиометрических и геометрических искажений и приведения разновременных и разносенсорных данных к единому виду, пригодному для визуального дешифрирования и последующей тематической обработки. Первичная обработка включала следующие процедуры:

— радиометрическая коррекция — приведение цифровых значений пикселей (DN) к физическим величинам излучения (спектральная яркость, коэффициент отражения) с учётом калибровочных параметров сенсора и компенсацией деградации измерительной аппаратуры за время эксплуатации;

— геометрическая коррекция (ортотрансформирование) — устранение искажений, связанных с рельефом местности, углом визирования и пространственным положением съёмочной платформы, геокодирование по орбитальным данным и опорным точкам;

— атмосферная коррекция — устранение влияния рассеяния и поглощения излучения атмосферой (водяной пар, аэрозоли) для получения значений поверхностного отражения; для материалов Sentinel-2 выполнена по алгоритму Sen2Cor (продукт L2A), для материалов Landsat 8/9 и Terra/ASTER использованы стандартные продукты поверхностного отражения (Surface Reflectance, Level-2);

— приведение к единой системе координат — перепроецирование всех материалов в проекцию Гаусса — Крюгера, зона 12N, система координат СК-42 (Пулково 1942); материалы Sentinel-2 L2A, изначально распространяемые в географических координатах WGS-84 (EPSG:4326), предварительно перепроецированы в UTM (зона 42N, EPSG:32642) с последующим приведением к СК-42;

— контрастно-яркостное улучшение изображений — гистограммное растяжение и синтез многоканальных цветовых композитов для повышения визуального дешифрирования геологических объектов.

Обработка выполнена в программном комплексе QGIS 3.44 с использованием инструментов пакета GDAL (gdalwarp, gdal_translate, gdalbuildvrt). Результатом первичной обработки являются приведённые к единой системе координат растровые мозаики по каждой из трёх космических систем, использованные в качестве подложки при дешифрировании и сверке архивных геологических материалов на площади участка №1.

5. ИСХОДНЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ОЦИФРОВКА

В соответствии с методикой Этапа 1, в качестве исходной основы для создания предварительной геолого-генетической модели участка №1 использован комплект архивных картографических материалов геологического содержания масштаба 1:200 000, включающий тектоническую схему, карту полезных ископаемых, карту прогноза полезных ископаемых и схему перспективных площадей, составленные по материалам предшествующих геолого-съёмочных работ (Долгань Ф.В., 2006–2008 гг.; Иверская А.В., 2008–2010 гг.).

Оцифровка выполнена методом дешифрирования (векторизации) явных геологических признаков и полигональных объектов, однозначно читаемых на исходных архивных материалах: границ структурно-формационных зон (рудовмещающих отложений), разрывных нарушений, контуров рудных полей по стадиям прогноза и видам полезных ископаемых, точечных объектов полезных ископаемых (проявления, пункты минерализации), перспективных площадей и площадей, рекомендуемых для первоочередного геолого-минерагенического картирования.

Векторизация выполнена в среде ГИС (QGIS 3.44) с точным соблюдением контуров исходных материалов, без содержательной генерализации или интерпретационного домысливания за пределами явно отображённой на архивных картах информации. Все создаваемые слои приведены к системе координат СК-42 (Пулково 1942), проекция Гаусса — Крюгера, зона 12N, и сохранены в формате shp/gdb с сопутствующей атрибутивной базой данных.

Необходимо отметить, что материалы масштаба 1:200 000 использованы на Этапе 1 исключительно в качестве источника содержательной (геологической) информации для построения предварительной модели участка и не рассматриваются как основа для линеаментного дешифрирования масштаба 1:50 000 ввиду недостаточной позиционной точности исходных карт данного масштаба (порядка ±100–200 м) для решения задач детального картирования.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ЭТАПА 1: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ КАРТА-СХЕМА УЧАСТКА №1

По результатам систематизации, приведения в ГИС-формат и оцифровки исходных архивных материалов составлена предварительная геологическая интерпретационная карта-схема участка №1 масштаба 1:200 000 (Приложение 2), охватывающая все 15 номенклатурных листов масштаба 1:50 000, входящих в состав участка. Карта-схема составлена в системе координат Pulkovo 1942, проекция Гаусса — Крюгера, зона 12N.

В содержание карты-схемы включены следующие тематические слои:

— границы участка №1;

— разрывные нарушения (тектонические разломы);

— перспективные площади;

— площадь, рекомендуемая для проведения геолого-минерагенического картирования (оконтурена синей пунктирной линией в центрально-западной части участка);

— контуры рудных полей по стадиям прогноза и видам полезных ископаемых: золото (P₁, Au), олово (P₁, Sn), вольфрам (P₂, W), золото (P₃, Au), свинец (P₃, Pb), уран (P₃, U);

— точечные объекты полезных ископаемых — представлены широким спектром рудных ассоциаций: Au, Au-Ag, Au-Mo, Au-Pb, Bi, Cu, Cu-Pb, Cu-Zn, Fe, Mn, Mn-Fe, Mo, Mo-Au, Pb, Pb-Mn, Pb-Zn, Pb-Au, Sn, Sn-W, TR (редкие земли), U, U-Th, W, W-Mo-Au, Y-La, Y-Yb, Zn, а также неметаллические полезные ископаемые — агат, барит, пьезокварц и проявления гранитов;

— структурно-формационные зоны (рудовмещающие отложения) — представлены комплексом стратифицированных подразделений от кембрия (структурно-формационные зоны Є₁krm) до нижнего девона (D₁km, D₁tr₁, D₁tr₂, D₁ut, D₁žl) и среднего-верхнего девона (D₂-D₃: D₂-₃ar, D₂tl₂, D₂tl₃, D₂ur₁, D₂ur₂, D₂žl, D₂žm, D₃ms, D₃sl, D₃sm, D₃ut), ордовикскими и рифейскими комплексами (O₁-₂kž, O₂kt, O₂sv, O₂krd, R₂bs, R3bs2, V-Ekj₂), а также интрузивными и субвулканическими образованиями (εly₁D₂t, εly₂D₂-₃kk, εlyD₂t, γδ₂Δ₁km, y₁D₂i, y₁D₂t, γ₂D₁km, γδ₂D₁km).

Пространственный анализ карты-схемы показывает, что основная концентрация рудных полей и точечных проявлений полезных ископаемых (золото, медь, свинец-цинковые, вольфрам-молибденовые ассоциации) приурочена к центрально-западной части участка, в пределах площади, рекомендуемой для первоочередного геолого-минерагенического картирования, где развиты вулканогенно-осадочные комплексы девонского возраста, осложнённые серией разрывных нарушений северо-западного простирания. В северо-восточном и юго-восточном блоках участка отмечаются локальные ассоциации проявлений в связи с массивами гранитоидов и субвулканическими образованиями. Приведённая пространственная картина носит предварительный характер и подлежит уточнению по результатам Этапа 2 (мультиспектральный анализ) и последующих полевых поисково-съёмочных работ.

7. ОБЪЁМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Перечень картографических и вспомогательных материалов, подготовленных в рамках Этапа 1 по участку №1, приведён в таблице 7.1.

| № | Наименование материалов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схематические геологические карты масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист (пространственная привязка, перевод в ГИС-формат) | лист | 15 |
| 2 | Карты полезных ископаемых масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист (при наличии) | лист | 15 |
| 3 | Схема минерагенического районирования масштаба 1:200 000 | лист | 1 |
| 4 | Условные обозначения к геологическим картам, картам полезных ископаемых | лист | 4 |
| 5 | Тектоническая схема масштаба 1:200 000 | лист | 1 |
| 6 | Карты изолиний аномального магнитного поля (ΔТ)а масштаба 1:50 000 | лист | 15 |
| 7 | Схемы покрытия проектной территории космическими снимками Landsat 8, Terra/ASTER, Sentinel-2 | схема | 3 |
| 8 | Предварительные геологические интерпретационные карты-схемы масштаба 1:50 000 на каждый номенклатурный лист | лист | 15 |
| 9 | Условные обозначения к предварительной геологической интерпретационной карте-схеме | лист | 1 |

Таблица 7.1 — Перечень материалов, подготовленных в рамках Этапа 1 по участку №1

Объём работ по Этапу 1, выполненный по участку №1, составляет 512,7 км² (10 % от общей площади участка — 5127 км²), что соответствует нормативному объёму опережающих работ по дистанционному зондированию Земли, предусмотренному Методикой (2026 г.) для данной стадии исследований.

Готовность и передача перечисленных материалов заказчику подтверждена информационным отчётом за август 2026 г. по участку №1. Материалы, приведённые в таблице 7.1 (за исключением реестра космических снимков и предварительной интерпретационной карты-схемы, включённых в состав настоящего отчёта в виде приложений 1 и 2), передаются в электронном виде на цифровом носителе: пространственно привязанные растровые материалы (схематические геологические карты, карты полезных ископаемых, схема минерагенического районирования, тектоническая схема, карты изолиний ΔТа, условные обозначения) — в формате GeoTIFF/PDF; предварительные интерпретационные карты-схемы — в векторном формате shp/gdb, а также в PDF.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках Этапа 1 по участку №1 (область Ұлытау, площадь 5127 км², 15 номенклатурных листов масштаба 1:50 000) выполнены: подбор и первичная обработка космических материалов Landsat 8/9, Terra/ASTER и Sentinel-2 с приведением к единой системе координат СК-42 (Пулково 1942); систематизация и оцифровка в среде ГИС архивных геологических материалов масштаба 1:200 000; составление предварительной геологической интерпретационной карты-схемы участка масштаба 1:200 000.

Созданная предварительная геолого-генетическая модель участка №1 отражает пространственное распределение структурно-формационных зон, разрывных нарушений, рудных полей и точечных проявлений полезных ископаемых по архивным данным и определяет площадь первоочередного геолого-минерагенического картирования в центрально-западной части участка.

Результаты Этапа 1 являются исходной основой для дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли на Этапе 2 (мультиспектральный анализ космических снимков, спектральные индексы, распознавание спектральных образов прогнозных критериев), Этапе 3 (построение цифровой модели рельефа, геоморфологический и морфометрический анализ) и Этапе 4 (анализ инфракрасных и тепловых каналов как индикатора генезиса оруденения), а также для последующего выделения на Этапе 5 участков, отвечающих прогнозным критериям, с определением поисковых признаков и рекомендаций по заложению буровых скважин. Материалы Этапа 1 подлежат последующему уточнению по результатам полевых поисково-съёмочных работ на участке №1.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

В состав приложений к настоящему отчёту включены графические и табличные материалы, подготовленные в рамках Этапа 1 по участку №1 (перечень материалов — таблица 7.1):

— Приложение 1. Реестр использованных космических материалов по участку №1 (таблица 4.1) — 8 сцен/гранул Landsat 9, Terra/ASTER, Sentinel-2B.

— Приложение 2. Предварительная интерпретационная схема-карта листов M-42-112-Г, M-42-113-В, M-42-113-Г, M-42-114-В, M-42-124-Б, M-42-124-Г, M-42-125-А, M-42-125-Б, M-42-125-В, M-42-125-Г, M-42-126-А, M-42-126-В, M-42-137-А, M-42-137-Б, M-42-138-А (участок №1), масштаб 1:200 000 — 15 лист.

— Приложение 3. Условные обозначения к предварительной геологической интерпретационной карте-схеме — 1 лист (приведены в составе карты-схемы, Приложение 2).

— Приложение 4. Схематические геологические карты масштаба 1:50 000 на номенклатурные листы участка №1 — 15 листов (передаются в электронном виде, GeoTIFF/PDF).

— Приложение 5. Карты полезных ископаемых масштаба 1:50 000 на номенклатурные листы участка №1 (при наличии) — 15 листов (передаются в электронном виде, GeoTIFF/PDF).

— Приложение 6. Схема минерагенического районирования масштаба 1:200 000 — 1 лист (передаётся в электронном виде, GeoTIFF/PDF).

— Приложение 7. Условные обозначения к геологическим картам и картам полезных ископаемых — 4 листа (передаются в электронном виде, PDF).

— Приложение 8. Тектоническая схема масштаба 1:200 000 — 1 лист (передаётся в электронном виде, GeoTIFF/PDF).

— Приложение 9. Карты изолиний аномального магнитного поля (ΔТ)а масштаба 1:50 000 на номенклатурные листы участка №1 — 15 листов (передаются в электронном виде, GeoTIFF/PDF).

— Приложение 10. Схемы покрытия проектной территории участка №1 космическими снимками Landsat 8, Terra/ASTER, Sentinel-2 — 3 схемы (передаются в электронном виде, PDF).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Предварительная интерпретационная схема-карта участка №1, масштаб 1:200 000

Составил(а): техник-геолог — А.Н. Бұрлуқпай. Проверил(а): руководитель ДЗЗ — Н.Ж. Дүйсенбай. Карта составлена по материалам Долгань Ф.В. (2006–2008 гг.), Иверская А.В. (2008–2010 гг.).